# MANUEL D’UTILISATION

### PREAMPLIFICATEUR  RISTEA AUDIO PS-V01

Vous venez d’entré en possession d’un préamplificateur à tubes stéréo 100% pure symétrique, parce que dans sa conception il utilise 4 lignes d’amplification pilotée par double commande des volumes.

## COMPOSITION

Il est composé des 2 appareils : le préampli lui-même et un bloc d’alim. séparé, qui se relie entre eux par un cordon spécial avec prise verrouable.

## DESCRIPTION

Le bloc d’alim. contiens les 2 transformateurs d’une section totale des 130VA qui aliment l’ensemble préampli.

- Face avant contient l’interrupteur M/A avec un voyant de couleur vert.

- Face arrière contient l’entrée prise secteur pour branchement au réseau 115V et 230V ; 50-60Hz (avec commutation secteur).

L’alimentation fournie en sortie 3 alim. (+350V, +16V,-16V) l’alimentation nécessaire pour le préamplificateur.

ATTENTION : l’alim. est doté d’un interrupteur pour couper la mise à terre de l’ensemble du préampli en cas des accrochages (ronflement) situé en dessus de la prise sortie alimentation (les abréviations : grounded =mise à terre et ungrounded=couper la terre).

ATTENTION : ne jamais mettre sous tension avant avoir relier les deux appareils par le cordon alim. spécial, sinon risque d’endommager fusible sur appareil.

Le préamplificateur contient l’alim. (l’ensemble filtrage et stabilisation des tensions)  alimentation nécessaire à la carte du préamplificateur proprement dite.

- Face avant contient, du coté gauche au niveau du logo et la marque :

- 1 diode bicolore (rouge /vert). Après préchauffage de 1,45min de temporisation de la mise sous tension qui agit sur circuit muting en sortie pour protégé les amplificateurs des puissances pendant le préchauffage des tubes ;

- bouton mutting : commande le muting en sortie manuellement ;

- bouton input sélecteur : commute et met en fonction les sources qu’on veut écouter (phono MM-MC), CD, AUX1, AUX2, AUX3 qui sont représenté également par une diode de couleur bleue ;

- bouton commande volume(ChL et ChR pilote la puissance volume en sortie (Main OUT 1 et 2) qui varie entre 0V et 2,5V signaux sortis avec une bande passante comprise entre 0Hz et 35KHz.

- Face arrière contient :

-  les 5 entrées( input) Phono MM /MC, CD, AUX1, AUX2, AUX3.

Les inputs AUX1, AUX2 et AUX3 sont prévue également avec fiche RCA pareil sur la MAIN OUT 1 et 2 ;

- prise input alim.qui relie le bloc d’alim. avec le cordon spécial ;

- fusible HT c’est un fusible qui coupe la tension 350V ;

- sur model télécommandé il y a un petit interrupteur situé entre les RCA,  Phono et CD  qui agit sur le gain d’entrée  Phono MM/MC (bouton placé vers le point rouge pour le MC) ;

- le modèle télécommandé : au démarrage (mise sous tension) la diode clignote et commande le volume L+R revient en position bas 0 dB pendant 14s et se met en pré volume, puis le sélecteur se positionne sur l’entrée CD.

ATTENTION : à chaque changement d’entrée volume reviens à 0 et on attend approximatif 14s (si l’attente est trop longue actionner sur la télécommande les touches volume+ et plus d’attente).

ATTENTION : ne jamais cacher le petit trou à droite en bas du bouton volume(récepteur IR sur modèle télécommandé).

Caractéristique constructeur : garantie 4 ans prévus pièces et main d’œuvre (sauf les tubes) assuré par le constructeur sur le site, chez POWER ELECTRONICS, 32 rue Chateauneuf, 06000 NICE, tél. : 06.17.71.64.35 et mail : power_electronics@cegetel.net ou ristea.audio@gmail.com

| Type | Préamplificateur stéréo à tubes, 100% full symétrique |
| --- | --- |
| Entrées RCA | Phono (RCA) possibilité d'option en symétrique XLR CD (RCA) Auxiliaires 1, 2 et 3 (RCA) doublées par des entrées XLR en standard |
| Entrées symétriques XLR | Auxiliaires 1, 2 et 3 (XLR) doublées par des entrées RCA en standard |
| Sorties | 2 sorties RCA et 2 sorties XLR Tension de sortie: env. 2V à 2,5V crête à crête pour une entrée base 250mV |
| Impédance | 470 kohm |
| Dimensions | Préamplificateur: P=36cm, L=43cm, H=10,5cm / Alimentation: P=28cm, L=17,5cm, H=9cm |
| Poids | 13,2 kg pour l'ensemble (Alimentation: 4,2kg). |
| Secteur | 115V-230V, 50-60Hz, Consommation: 45VA |